SPECIFICATIONS FOR MARINE FUEL OIL 380 Cst

| PARAMETER | UNIT | LIMIT | TYPICAL SPECIFICATION | TEST METHOD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Density @ 15 C | kg/m3 | Max | 991 | ASTM - D 1298 | ISO 3675 or 12185 |
| Viscosity @ 50 C | mm2/s | Max | 380 | ASTM - D 445 | ISO 3104 |
| Water | % (v/v) | Max | 0.5 | ASTM - D 95 | ISO 3733 |
| Sulphur | % (m/m) | Max | 3.5 | ASTM - D 4294 | ISO 8754 or 14596 |
| Flash Point | 0C | Min | 60 | ASTM - D 93 | ISO 2719 |
| Pour Point | 0C | Max | 30 | ASTM - D 97 | ISO 3016 |
| Micro Carbon Residue | % (m/m) | Max | 18 | ASTM - D 189 | ISO 10370 |
| Ash | % (m/m) | Max | 0.15 | ASTM - D 482 | ISO 6245 |
| Total Sediment Potential | % (m/m) | Max | 0.1 | ASTM - D 4870/04 | ISO 10307-2 |
| Vanadium | mg/kg | Max | 300 | ASTM - D 3605 | ISO 14597 or IP 501 |
| Aluminium + Silicon | mg/kg | Max | 80 | ASTM - D 3605 | ISO 10478 or IP 470 |
| Zinc | mg/kg | Max | 15 | IP 501 / IP 470 |  |
| Phosphorus | mg/kg | Max | 15 | IP 501 / IP 470 |  |
| Calcium | mg/kg | Max | 30 | IP 501 / IP 470 |  |

The above specifications will meet the requirments of the ISO 8217-2005 Standards for RMG 380

NOTE : 	The Test Method shall be ISO or relevant ASTM method.